|  | Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física |  |
| --- | --- | --- |

ELECTRÒNICA APLICADA - Examen Parcial

6 novembre 202409:00 – 11:00	Aula 206

Nom complet: ______________________________________________________________________________

- Si us plau, escrigueu el vostre nom complet en l'espai que hi ha damunt.

- Contesteu dins de l'espai en blanc disponible sota cada pregunta. Si necessiteu més espai, podeu continuar per darrere de la pàgina anterior.

- Al acabar cada part, escriviu els resultats dins dels requadres.

- Justifiqueu les respostes amb càlculs i/o explicacions.

- Es pot utilitzar una calculadora.

- Es pot utilitzar un formulari: un full DIN A4 a dues cares, original i manuscrit.

- No es pot consultar apunts ni cap altre material escrit o imprès, a part del formulari.

- No es pot utilitzar telèfon mòbil, ni ordinador, ni cap altre aparell de comunicació o entreteniment.

Codi: EA24P-1

| Problema 1 |  | /12 |
| --- | --- | --- |
| Problema 2 |  | /10 |
| Problema 3 |  | /12 |
| Problema 4 |  | /15 |
| Problema 5 |  | /10 |
| Problema 6 |  | /12 |

Problema 1. Circuit amb díodes

L'expressió que relaciona el corrent i la tensió en un díode és:

|  | iD=ISevDVT-1 | IS=1 pA VT=25 mV |
| --- | --- | --- |

Es posen 3 díodes com aquest en el circuit següent. Determineu la tensió a la font de corrent i el corrent per la font de tensió d'aquest circuit.

|  |  | Ig=100 mA Vg=1,25 V R=8,2 Ω |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vx= | ix= |  |

Possibles valors per vx:  1,9 V; 2,1 V; 2,7 V; 3,0 V

Possibles valors per Ix : 18 mA; 22 mA; 28 mA; 32 mA

Problema 2. Circuit amb MOSFET

Al circuit de la figura determineu les tensions va i vb.

|  |  | VDD=10 V RD=4 kΩ Ibias=2 mA Dades del transistor: K=1mAV2 ; (W/L) =1 Vt=2 V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| va= | vb= |  |

Possibles solucions

va= VDD; vb= -VDD

va= 2 V; vb= 0 V

va= 2 V; vb= -4 V

va= 6 V; vb= 4 V

Problema 3.  Polarització de BJTs

L’esquema de la figura correspon a un circuit amb BJT.

|  | VCC=15 V RB=50 kΩ RC=2 kΩ Dades del BJT: βF=100 ; βR=4 |
| --- | --- |

- Si la tensió d'entrada és  Vi=3 V. Determineu la zona de treball del transistor. Calculeu el corrent de col·lector i la tensió col·lector emissor. Dada: VBE,ON=0,7 V; VCE,SAT=0,2 V; VBC,ON=0,5 V.

| IC= | VCE= |
| --- | --- |

- Considereu ara el mateix circuit de la pregunta anterior. Si la tensió d'entrada és ara Vi=-2 V, i VCC=-10 V . Determineu ara la zona de treball del transistor. Calculeu el corrent de col·lector i la tensió col·lector emissor. Dada: VBE,ON=0,7 V; VCE,SAT=0,2 V;  VBC,ON=0,5. V

| IC= | VCE= |
| --- | --- |

Possibles solucions per ambdues preguntes: saturació, zona activa directa, zona activa inversa; Ic = 4,6 mA; 3,2 mA; 1,6 mA; 0,625 mA; VCE = 0,2 V; -8,75 V; 5,8 V; 4,6 V

Problema 4. Circuit amb díodes Zener. En el següent circuit amb entrada vi i sortida vo. Els díodes tenen les característiques corrent-tensió mostrades al costat.

- Representeu gràficament vo en funció de vi quan vi∈-15 V,  15 V.

Gràfica de vo(vi)

- Si ara considerem que el model elèctric dels díodes treballant en la zona de ruptura Zener està format per una resistència de valor R/10 en sèrie amb un generador de tensió de 5.1 V, torneu a representar gràficament vo en funció de vi quan vi∈-15 V,  15 V. Nota: Quan els díodes treballen polaritzats en directa, no hi ha cap alteració en el seu model elèctric equivalent respecte a l’apartat anterior.

Gràfica de vo(vi)

Problema 5. Circuit amb MOSFET. La figura mostra el circuit de polarització d’un transistor MOSFET. Determineu en quina zona de treball es troba el MOSFET i calculeu ID.

|  | VDD=10 V RG=100 kΩ RD=1,67 kΩ RS=20 kΩ MOSFET: K=100 μA/V2 ; W/L = 1 Vt=2 V |
| --- | --- |

Possibles respostes: tall, óhmica, saturació; ID = 0 A; 0,1 mA; 0,28 mA; 0,56 mA

Problema 6. Problemes amb MOSFET.

- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal P amb Vt = -1 V, VGS = -2 V, VDS = -1 V, K(W/L) = -200 A/V2

- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal P amb Vt = +1 V, VGS = 0 V, VDS = -0,5 V, K(W/L) = -200 A/V2

- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal N amb Vt = -1 V, VGS = 0 V, VDS = 2 V, K(W/L) = 200 A/V2

- Quin és el corrent de drenador en un MOSFET de canal N amb Vt = +1 V, VGS = 0 V, VDS = 2 V, K(W/L) = 200 A/V2

Possibles valors correctes per ID en les 4 preguntes anteriors son: +0,1 mA; -0,1 mA;    -0,075 mA; +0,075 mA i 0 A.